报价单
	梯号
	电梯型号
	载重
kg
	速度
m/s
	层站门
	数量
(台)
	设备单价（元）
	合 计 价

	
	
	
	
	
	
	设备
	运输
	安装
	验收
	

	1
	
	1600
	1.0
	2/2/2
	1
	
	

	设备总计：         元人民币整   大写:        元整（含税）


	电梯编号
	DT1 

	电梯型号
	

	台数
	1

	载重量(kg)
	1600

	速度(m/min)
	60

	层/站/门
	2/2/2

	服务楼层
	1,2,

	基站
	无

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速

	电源
	动力电源：AC3 相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz

	控制方式
	单控

	制作标准
	GB7588—2003  《电梯制造与安装安全规范》  (含第 1 号修改单)

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2250*2750

	井道总高(m)
	10.2

	提升高度(mm)
	5000

	顶层净高(mm)
	3750

	底坑净深(mm)
	1450

	轿内尺寸(宽×深)(mm)
	1500*2300

	轿厢天花
	RF-061（带紫外线杀菌灯）

	轿厢高度(mm)
	2300

	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	门灯横梁
	发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	轿厢后壁
	发纹不锈钢

	轿门
	发纹不锈钢

	扶手
	AA-BS 三壁单列扁形发纹不锈钢扶手

	地板装饰负责
	A-26地板胶

	开门方向
	旁开

	开门尺寸 (宽 X 高) (mm)
	1200x2100

	轿厢操纵箱
	GORP-820 单色液晶显示一体化操纵箱

	操纵箱按钮
	UL-MWA抗菌按钮（盲文按钮）

	轿箱位置指层器
	操纵箱单色液晶

	门套
	所有层_小门套_发纹不锈钢 

	层 (厅) 门
	所有层_发纹不锈钢 

	厅外召唤箱
	所有层_VIB-820

	外召按钮
	所有层_UL-MWA抗菌按

	残疾人操纵箱
	GOP-610（盲文按钮）


技术参数：

	电梯编号
	DT1

	标准功能

	对讲机通讯功能
	运行次数显示功能
	轿顶检修操作功能

	
	电动机空转保护功能
	泊梯功能：1层
	无效内指令自动消除功能

	
	全集选控制运行功能
	超速机械保护功能
	故障自动检测功能

	
	微动平层功能（提升高度≥45米）
	开门异常自动选层功能
	轿内照明自动控制功能

	
	起动补偿功能
	开关门时间超常保护功能
	门过载保护功能

	
	警铃报警功能
	满载直驶运行功能
	待机定期自检功能

	
	反向内指令自动消除功能
	开门时间自动调整功能
	开门时间自动控制功能

	
	停车在非门区报警功能
	机房调试操作功能
	位置异常自动校正功能

	
	超载保护功能
	停电应急照明功能
	底坑对讲机通讯功能

	
	消防迫降功能：1层
	故障自动存储功能
	提前预开门功能（速度≥120m/min）

	
	超载报警功能
	超速电气保护功能
	电梯服务支援系统

	
	层高自测定功能
	轿内慢速运行功能
	电动机过（热）保护功能

	
	抱闸动作的双安全检测功能
	门停止运行功能
	轿内通风自动控制功能

	
	无呼自返基站功能：1层
	故障低速自救运行功能
	　

	选配功能
	模拟式五方通话功能
	消防员专用功能：1层
	语音报站

	选配功能
	门禁IC卡
	电梯空调
	　

	功能说明
	电梯服务支援系统：保修期及有偿保养期内卖方提供，为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好。

	门保护装置
	光幕保护功能

	对讲系统
	机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。

	视频电缆
	机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。

	　
	机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。

	所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装；

	井道壁结构是：砖墙+圈梁，井道壁厚是：mm

	买方需按卖方预埋件档距要求设置≥350mm高的混凝土圈梁，并在门头埋件位置捣制≥350mm高的混凝土横梁。由卖方

	由卖方配发拉爆螺栓

	底坑以下为实地

	井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道高度≤30m时：井道垂直度偏差为0～+25mm；30m＜井道高度≤60m时：

	井道垂直度偏差为0～+35mm；井道高度＞60m时：井道垂直度偏差为0～+50mm。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应

	能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使

	用单位负责采取隔声、减振措施

	钢牛腿提供
	卖方提供


