电梯维护管理保养需求

- 概况：电梯维护管理保养项目是对我院32台电梯，其中垂直电梯25台，杂物电梯1台，扶梯6台，进行维护保养，电梯具体规格如下：

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 层站数 | 投入使用日期 | 承重 | 速度米/秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | LCA-1600-2S105 | 7层7站7门 | 2018/8 | 1600KG | 1.75米/秒 |
| 2 | 垂直电梯 | LCA-1600-2S105 | 7层7站7门 | 2018/8 | 1600KG | 1.75米/秒 |
| 3 | 垂直电梯 | LCA-1600-2S105 | 5层5站5门 | 2018/8 | 1600KG | 1.75米/秒 |
| 4 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 23层23站23门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 5 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 23层23站23门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 6 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 23层23站23门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 7 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 20层20站20门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 8 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 20层20站20门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 9 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 20层20站20门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 10 | 垂直电梯 | MCA-1600-C0120 | 20层20站20门 | 2018/8 | 1050KG | 2米/秒 |
| 11 | 垂直电梯 | MCA-1600-C0120 | 20层20站20门 | 2018/8 | 1050KG | 2米/秒 |
| 12 | 垂直电梯 | MCA-1600-C0120 | 22层22站22门 | 2018/8 | 1050KG | 2米/秒 |
| 13 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S120 | 22层22站22门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 14 | 垂直电梯 | LCA-1600-C090 | 3层2站2门 | 2018/8 | 1600KG | 1.5米/秒 |
| 15 | 垂直电梯 | MCA-1600-C0120 | 23层23站23门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 16 | 垂直电梯 | MCA-1600-C0120 | 23层23站23门 | 2018/8 | 1600KG | 2米/秒 |
| 17 | 垂直电梯 | LCA-825-C06 | 3层2站2门 | 2018/8 | 825KG | 1米/秒 |
| 18 | 杂物电梯 | TWJ-300(东森杂物梯） | 2层2站2门 | 2018/8 | 100KG | 0.4米/秒 |
| 19 | 手扶电梯 | 1200SX-EN | 1楼上行 | 2018/8 | 6000人/小时 | 0.5米/秒 |
| 20 | 手扶电梯 | 1200SX-EN | 1楼下行 | 2018/8 | 6000人/小时 | 0.5米/秒 |
| 21 | 手扶电梯 | 1200SX-EN | 2楼上行 | 2018/8 | 6000人/小时 | 0.5米/秒 |
| 22 | 手扶电梯 | 1200SX-EN | 2楼下行 | 2018/8 | 6000人/小时 | 0.5米/秒 |
| 23 | 手扶电梯 | 1200SX-EN | 3楼上行 | 2018/8 | 6000人/小时 | 0.5米/秒 |
| 24 | 手扶电梯 | 1200SX-EN | 3楼下行 | 2018/8 | 6000人/小时 | 0.5米/秒 |
| 25 | 门诊电梯 | MCA-B | 5层5站5门 | 2014/12 | 1600KG | 1.75米/秒 |
| 26 | 门诊电梯 | MCA-B | 5层5站5门 | 2014/12 | 1600KG | 1.75米/秒 |
| 27 | 垂直电梯 | MCA-900-C060 | 5层5站5门 | 2022/1 | 900KG | 1米/秒 |
| 28 | 垂直电梯 | MCA-900-C060 | 5层5站5门 | 2022/1 | 900KG | 1米/秒 |
| 29 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S60 | 6层6站6门 | 2014/12 | 1600KG | 1米/秒 |
| 30 | 垂直电梯 | MCA-900-C060 | 6层6站6门 | 2022/1 | 1600KG | 1米/秒 |
| 31 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S60 | 6层6站6门 | 2022/1 | 1600KG | 1米/秒 |
| 32 | 垂直电梯 | MCA-B1600-2S60 | 6层6站6门 | 2022/1 | 1600KG | 1米/秒 |

- 项目期限：3年。

- 项目内容包括日常巡查、规范性维保、年审费、检测费、电梯周边附件、维修用原装全新零配件、随行电缆更换等。

- 本次维保周期内需进行一次电梯大型检修、更换安全性配件（包括但不限于：钢丝绳、扶手带等安全配件）。

- 垂直电梯需进行125%荷载试验，每6年一次。临床教学综合楼17台电梯已完成，本次维保周期内需进行剩余垂直电梯荷载试验（8台）。

- 正常上班时间15分钟内响应，非正常上班时间30分钟内响应。

- 一般零配件更换周期一般不超过24小时，特殊零配件更换周期不超过72小时。